Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

| Группа | R32811 | К работе допущен |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Студент | Филиппов Александр Владимирович | Работа выполнена |  |
| Преподаватель | Акулов Дмитрий Сергеевич | Отчёт принят |  |

Рабочий протокол и отчет 
по лабораторной работе №3.00

Изучение электрических сигналов с помощью лабораторного осциллографа

- Цель работы.

Ознакомление с устройством осциллографа, изучение с его помощью процессов в электрических цепях.

- Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Исследовать сигналы различной формы.

- Исследовать предельные значения прибора.

- Изучить сложения взаимно перпендикулярных колебаний кратных частот (Фигуры Лиссажу).

- Изучить сложения однонаправленных колебаний, мало отличающихся по частоте (биения).

- Объект исследования.

Осциллограф

- Метод экспериментального исследования.

Исследование сигналов осциллографа.

- Рабочие формулы и исходные данные.

6. Схема установки.

Задание 1 :

Таблица 1. Сигнал синусоидальной формы

| Канал 1 | Автоматическое измерение | Измерение с помощью курсора | ГС АКИП-3409 |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота сигнала , Гц | 1000 | 1000 | 1000 |
| Амплитуда сигнала , мВ | 992 | 992 | 1000 |
| Период , мс | 1,001 | 1 | 1 |

Таблица 2. Сигнал пилообразной формы

| Канал 1 | Автоматическое измерение | Измерение с помощью курсора | ГС АКИП-3409 |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота сигнала , Гц | 1002 | 1000 | 1000 |
| Амплитуда сигнала , мВ | 1020 | 1020 | 1000 |
| Период , мс | 1,000 | 1 | 1 |

Относительное отклонение:
Синусоидальный сигнал:

(Автоматическое / Измерение с помощью курсора)

Частота: e(f) = (1000 - 1000) / 1000* 100% = 0%

Амплитуда: e(v) = (992 – 992) / 992 * 100% = 0%

Период: e(T) = (1,001 - 1) / 1 * 100% = 0,1%

(Автоматическое / ГС АКИП)

Частота: e(f) = (1000 – 1000) / 1000 * 100% = 0%

Амплитуда: e(v) = (1000-992) /1000 * 100% = 0,8%

Период: e(T) = (1 – 1) / 1 * 100% = 0%

Пилообразный сигнал:

(Автоматическое / Измерение с помощью курсора)

Частота: e(f) = (1002 - 1000) / 1000* 100% = 0,2%

Амплитуда: e(v) = (1020 – 1020) / 1020 * 100% = 0%

Период: e(T) = (1 - 1) / 1 * 100% = 0%

(Автоматическое / ГС АКИП)

Частота: e(f) = (1002 – 1000) / 1000 * 100% = 0,2%

Амплитуда: e(v) = (1020-1000) /1000 * 100% = 2%

Период: e(T) = (1 – 1) / 1 * 100% = 0%

Задание 3 :

Частота – 10 кГц ; Амплитуда – 3В ; Смещение – 0 мс ; Фаза – 0°

Фигуры Лиссажу, полученные в ходе выполнения работы :

Фаза – (0±0.05)°                                                                           Фаза – (46±0.05)°

Фаза – (60±0.05)°

При слабом изменении частоты одного из сигналов наблюдается смещение фигуры по такой оси, которую можно наблюдать при нулевой фазе.

Если сравнить такое изменение с формулами нахождения Ux и Uy, то можно увидеть, что изменение частоты напрямую влияет на вид («Положение») самой фигуры. Характер изменения соответствует формулам.

α1 = arcsin(1/16) = 3,58 ; значение на генераторе = 0,3

α2 = arcsin(14/15) = 68,96 ; значение на генераторе = 90,1

α3 = arcsin(15/17) = 61,92 ; значение на генераторе = 61,5

Показания разнятся в пределах 10 единиц, что можно объяснить неточностями при ручном измерении сдвига.

Задание 4 :

При подаче сигналов частотой 9кГц и 10кГц получены следующие параметры:

Umax = 1,36 ± 0,005 В
T = 111,8 ± 0,05 мкс

Показания, рассчитанные по формуле :
Umax = 2U0 cos (Δw/2*t) = 1,49 В
T = 1/U2-U1 = 100 мкс

Теоретические данные имеют менее точные значения, ввиду особенностей расчетов. Методы измерения осциллографа могут быть более точными.

Вывод :

Я ознакомился с устройством осциллограф, изучил с его помощью процессы в электрических цепях, исследовал сигналы разной формы, а так же рассмотрел фигуры Лиссажу.